实验四  多端网络特性的研究

一、实验目的

1．掌握一种多端元件——运算放大器的特性。

2．熟悉几种由运算放大器构成的有源电路。

二、实验原理

R、L、C、二极管，频率相关负电阻（FDNR）等为二端元件，三极管、变压器、互感等为多端元件。

（一）运算放大器（Operational Amplifier）在电源电压不是太小（如±15V），输入信号不是过大（绝对不能超过电源电压），并在一定的工作频率范围内，运算放大器可以看作是一个线性多端元件。

运算放大器的符号如图4-1所示。在习惯上，供给运算放大器工作的直流电源（+15V，-15V，GND）在图中不画出，但实际工作时必须加上。

图4—1

由图4—1可见，运算放大器有三个端子，①、②为输入端，③为输出端子，A为运算放大器的开环增益。

当端子②接地，只有u1作用时，输出电压u01为

u01= -Au1                              （1）

式（1）中负号表示输出电压与输入电压的极性相反，故①端用“—”表示，称为反相输入端。

当端子①接地，只有u2作用时，输出电压u02为

u02= Au2                                （2）

式（2）表明输出电压与输入电压的极性相同，故②端用“＋”表示，称为同相输入端。

当u1，u2同时作用时，根据线性电路的迭加原理，则有

u0= u01+ u02=A(u2- u1)                   （3）

故双端输入也称为差动输入。

理想运算放大器：考虑到实际运算放大器，输入阻抗达到1010~1012Ω，输出阻抗仅为数十欧，开环增益Ａ可达106~108，故可以用下列三个关系式来表征理想运算放大器。

- 输入阻抗Ziｎ

- 输出阻抗Zout0

- u0=A(u2- u1)  ，A                        (4)

因为图4—1实际上是一个三端口网络，所以，对于理想特性而言，可以用下面的矩阵来表示

I1I2I3=000000−AA0u1u2u3                      （5）

式中，A→∞

（二）虚短路原理（Principle of Virtual Short Circuit）：如果运算放大器的输入端1与2之间没有直接在一个理想电压源上（理想独立电压源或理想受控电压源），则

u1≡u2                            （6）

（三）互补电路结构（Coplementary Circuit Configurations）：对于一个具有两个输入u1和u2及一个输出u0的三端口网络， 如图4—2（a）所示，可分为两个子网络，如图4—2（b）、（c）所示，有：

（a）            （b）               （c）

图4—2

U0(S)=H1(S)U1(S)+H2(S)U2(S)           （7a）

H1(S)=U01(S)U1(S)||U2(S)=0                    （7b）

H2(S)=U02(S)U2(S)||U1(S)=0                      (7c)

H1(S)+H2(S)=1                           （7d）

满足式（7）的网络，称为互补电路结构。

如果有一个带通滤波器

H1(S)=b1SS2+b1S+b0=U01U1||U2=0              （8）

则可以由互补网络得到

H2(S)=U02U2||U1=0=1−H1(S)=S2+b0S2+b1S+b0     （9）

这是一个带阻滤波器。

如果有

H1(S)=2b1SS2+b1S+b0                            （10）

则有

H2(S)=UoU2||U1=0=1−H1(S)=S2−b1S+b0S2+b1S+b0     （11）

这是一个全通滤波器。

4．比例器

图4－3                       　图4－4

如图4-3所示，根据虚短路原理，

u1=u2=0

u0=-(RF/R1)ui                              （12）

按照互补电路结构，将原输入端接地，将原接地端改为输入，如图4-4所示，则有

u0=-(1+R2/R1)ui                           （13）

（读者应当根据虚短路原理，验证式（13）的正确性）。

式（12）表示输出与输入反相，称为反相比例器，或称反相VCVS。

式（13）表示输出与输入同相，称为同相比例器，或称同相VCVS。

5．跟随器

当图4－3中取RF=R1时，有u0=-ui，称为反相跟随器。

当图4－4中，取RF=0（短路），或取R1＝（开路），有u0=ui，称为同相跟随器。

6．用运算放大器组成测量仪表的原理

用运算放大器和普通表头组成多用电表，实际上就是将被测的小信号通过运算放大器放大，然后用一般电表进行测量，这样构成的电流表（安培表）内阻比一般的电表低得多，而电压表内阻比一般电压表高得多，欧姆表除量程扩展外，其刻度线性化好，其性能比普通仪表优越。

(1)电压表

图4－5

图4－5是应用反相比例器测量电压的原理，共有三个量程：5V，1V，0.5V，试计算电阻R1，R2，R3的阻值。输出端是一块0~5V量程的表头（本实验中采用数字万用表DCV档代替）。

(2)电流表

图4－6

图4－6是应用反相比例器测量小电流的原理，共有三个量程：5mA，1mA和0.5mA，试计算电阻R1，R2和R3的阻值。输出端的表头同上。

(3)电阻表

图4－7

图4－7是应用反相比例器测量电阻的原理，共有三个量程50KΩ，10KΩ和1KΩ，试计算电阻RS的三个不同阻值R1，R2和R3的阻值。输出端的表头同上。

三、实验内容及步骤

1．反相比例器和反相跟随器

- 按图4－3接线，ui可用直流电压(也可以用函数信号发生器供给的1KHz正弦电压)。注意：最大输入电压必须小于±15V。

- 取R1＝1K，RF＝2K，测量数据填入表1中。

表1

| 输入电压ui（V） | ±1 | ±2 | ±4 | ±6 | ±7 | ±8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反相比例器u0（V） |  |  |  |  |  |  |

- 取R1＝1K，RF＝1K，并测量其线性范围。

表2

| 输入电压ui（V） | ±1 | ±2 | ±4 | ±6 | ±7 | ±8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反相跟随器u0（V） |  |  |  |  |  |  |

2．同相比例器和同相跟随器

- 按图4－4所示接线，取R1＝1K，RF＝1K，测量数据填入表3中。

- 使RF＝0（短路），R1＝（开路），并测量其线性范围。测量数据填入表4中。

表3

| 输入电压ui（V） | ±1 | ±2 | ±4 | ±6 | ±7 | ±8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同相比例器u0（V） |  |  |  |  |  |  |

表4

| 输入电压ui（V） | ±1 | ±2 | ±4 | ±5 | ±6 | ±7 | ±8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反相跟随器u0（V） |  |  |  |  |  |  |  |

3．电压表

- 按图4－5所示接线，通过改变R1、R2、R3阻值，使输出Uo=-5V，并设计电压表5V、1V、0.5V三个量程。

- 测量数据填入表5中。

- 验证各量程线性关系。例如，5V档线性关系的验证，可改变输入电压ui从5V、4V、3V、2V、1V，测量其相应的uo值，实验数据表格自行设计，并进行误差分析。

表5

| 被测电压ui(V) | RF(KΩ) | R1(KΩ) | 输出电压uo(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 100 |  | －5 |
| 1 | 100 |  |  |
| 0.5 | 100 |  |  |

4．电流表

- 按图4—6所示，通过改变R1、R2、R3的阻值，设计电流表5mA，1mA，0.5mA量程。

- 按图接线后，调节输入信号ui使三个量程分别为5V、1V、0.5V，根据公式Ii=UiRS，调节RS，获得Ii1＝5mA，Ii2＝1mA，Ii3＝0.5mA，再根据(12)式，计算出RF (输出Uo=-5V时)。有关数据填入表6中。

- 验证各量程线性关系。例如5V档线性关系，只要固定RS、RF值，改变输入信号ui值(模拟Ii1＝5mA，4mA，3mA，2mA，1mA)，记录输入ui与对应的输出uo值，实验数据表格自行设计，并进行误差分析。

表6

| 被测电流Ii(mA) | RS(KΩ) | R1 (R2 ,R3)(KΩ) | 输出电压u0(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V(5mA档) |  |  | －5 |
| 1V(1mA档) |  |  | －5 |
| 0.5V(0.5mA档) |  |  | －5 |

5．电阻表

- 设计量程分别为50K、10K和1K的电阻表。

- 按图4—7接线。调节RS，保证表头满偏，即Uo=-5V。

- 验证各量程线性关系。例如，50K量程的线性关系，只要固定ui和RS，改变Rx，记录输入ui与对应的输出uo值。（如Rx＝50 KΩ，40 KΩ,30 KΩ,20 KΩ,10KΩ）。实验数据表格自行设计，并进误差分析。

表7

| 输入电压ui(V) | 被测电阻Rx(KΩ) | R1 (R2 ,R3)(KΩ) | 输出电压u0(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 50 |  | －5 |
| 10 | 10 |  | －5 |
| 10 | 1 |  | －5 |

四、思考题

- 求图4—3和图4—4中的输入电阻：RiΔViIi，说明这两个电路图的各自特点？

- 实际使用电压表，电流表，电阻表时，有哪些要求，应该注意什么？

- 能否用同相比例器原理设计电压表？有何特点？

- 用运算放大器和普通表头组成多用表时，输出用0~5V量程的表头，在实验中取Uo的值是否正好满偏(即5V为什么？)

五、实验设备

- 运算放大器实验板

- 直流稳压电源

- 电阻箱

- 数字万用表