实验七  相量法的测量

一、实验目的

- 熟悉正弦稳态分析中的相量的基本概念。

- 正确使用双踪示波器测量正弦信号的峰—峰值Up-p，频率f(T)和相位差φ,观察李沙育图形; 学会使用晶体管毫伏表测量正弦信号有效值。

- 用RC、RL设计输出滞后(超前)输入的简单电路，并作实际测量。

二、实验原理

- 正弦交流电作用于任一线性定常电路，产生的响应仍是同频率的正弦量，因此，正弦量可以用相量来表示。

设一正弦电流：

i(t)=2ICOS(ωt+ϕi)=Re2Iejϕi+jωtRe2Iejωt↔I=IejϕI

- 用相量表示了正弦量，正弦交流稳态响应的计算可方便地运用相量进行复数运算，在直流电路中的基本定律、定理和计算方法完全适用于相量计算。

- 输出电压滞后输入电压的RC电路，如图7—1所示。

图7—1(RC滞后电路)              图7—2(RC超前电路)

输出电压  U0=1jωCR+1jωCUi=UijωCR+1

网络函数为：

H(jω)=U0Ui=11+ωRC2∠−tg−1ωRC=H(jω)∠ϕ(ω)

式中，H(jω)ΔUoUi=11+(ωRC)2 ，称为幅频特性，显然是低通。ϕ(ω)=−tg−1(ωRC) ，称为相频特性，显然是输出滞后输入tg−1(ωRC)。

- 输出超前输入电压的RC电路如图7—2所示。

输出电压为：

U0=RR+1jωcUi=jωCRjωCR+1Ui

网络函数为：

H(jω)=U0Ui=ωRC1+ωRC2∠π2−tg−1ωRC=H(jω)∠ϕ(ω)

式中，H(jω)ΔUoUI=ωRC1+(ωRC)2 ，称为幅频特性，显然是高通。ϕ(ω)=π2−tg−1(ωRC) ，称为相频特性，显然输出超前输入π2−tg−1(ωRC)。

三、实验步骤和内容

- 用示波器测量信号源带载输出Up-p=5V,f=1KHz的正弦波。

- 取上述正弦波作Ui ，对图7—1要求R=159.2Ω，C=1uF时，观察RC滞后网络的输出电压和输入电压的波形和相位关系，画出滞后网络的波形图(定量)，读出相位差角，并画出李沙育图形;用晶体管毫伏表测量输入输出的有效值。

- 改变图7——1中R的参数，使R=318.4Ω，其它参数不变，观察输出电压和输入电压幅值和相位变化。定量画出两者的波形图，读出相位差角，并画出李沙育图形; 用晶体管毫伏表测量输入输出的有效值。

- 对图7——1改变电源的频率使f=500Hz时，其它参数保持2中不变重复以上观察和作图； 用晶体管伏表测量输入输出的有效值。

- 用RC超前网络（图7—2）重复以上2、３、4实验。

★6．设计RL超前和滞后网络重复以上实验。 (选做)

四、思考题

- 理论证明公式θ=sin−1BA成立。

- 当电源的频率改变时，对阻抗有何影响，对相位差有何影响？

- 据你所知，测量频率、振幅和相位差有哪些方法

- 两个不同频率的正弦量，能否测量其相位差？为什么？

五、报告要求

- 输出电压U0的相量理论计算，并与实验测量数据进行比较，计算出振幅和相位的相对误差并分析误差原因。

- 回答思考题。

六、实验设备

- DF1641D型或EE1641D型函数发生器1台

- 双踪示波器 1台

- 晶体管毫幅表DF2173B 1台

- 可变电容箱1个

- 可变电阻箱1个

- 可变电感箱1个

附录：   测量相位差角的两种方法

1.时域法。根据两个同频率的正弦信号，比较相位差。(注意：触发信号只

能用CH1或CH2，不能用交替触发)。θ=ΔTT×3600哪个超前或哪个滞后，

要自己判断。

2.李沙育图形法。θ=sin−1BA